## Stratocaster

1. Без сомнения, самым популярным на все времена остается Stratocaster (Fender), он же является, пожалуй, самым копируемым инструментом в мире. Как правило, материалом служит ольха или ясень, гриф крепится 4мя болтами, звукосниматели и электроника собраны на фальшпанели. Гриф на 21-22 лада, колки расположены в ряд. Обычно используется vintage tremolo (крепится на 6 винтах, работает только на понижение строя) . Длина мензуры 25,5". Классический страт оснащен тремя звукоснимателями типа сингл (single) Простая конструкция и надежность снискали популярность этому инструменту у многих музыкантов - Ritchie Blackmore, Yngwie Malmsteen, SRV, Tom Delonge, Mark Knopfler, Eric Clapton.

## Les Paul

2. Следующим по популярности я бы поставил Les Paul (Gibson). Так же часто встречающийся тип и почти так же часто копирующийся инструмент. Гриф изготавливается из красного дерева, накладка обычно из палисандра, гриф вклеен в корпус. Материал корпуса -- красное дерево (махагони) с верхней частью из клена. На гитаре установлены два, реже три, хамбакера (humbucker). Гриф имеет 22 лада, колки расположены по схеме 3+3. Длина мензуры 24,75". Струны жестко крепятся к корпусу, используется бридж Тюн-О-Матик (ТОМ). Использовался такими музыкантами, как Gary Moore, Jimmy Page.

## Telecaster

3. Telecaster (Fender) -- эта гитара является предшественницей Stratocaster. Фактически, один из первых цельнокорпусных инструментов в мире. Оснащается двумя датчикамии типа сингл, гриф на болтах. Мензура 25,5", колки 6 в ряд. Материалы сходны со применяемыми в стратокастере, поэтому задерживаться не будем. Отметим только, что как правило, эти гитары имеют крепление струн сквозь корпус, но в некоторых редких моделях применялось устройство Си-бендер (B-bender) для подтягивания второй струны.

## SG

4. Gibson SG. Цельнокорпусная гитара, техническими характеристиками близка к Les Paul, но есть некоторые существенные отличия -- более прогрессивная на момент выпуска форма, два рога для удобства к последним ладам. Материалы и конструкция крепления грифа как в модели Les Paul, мензура 24,75". Так же использован фиксированный бридж Tune'o'Matic, установлены два хамбакера. На таком инструменте играл Angus Young.

## Randy Rhoads

5. Jackson Randy Rhoads. Является логическим продолжением Flying V, разработан с учетом пожеланий Рэнди Роадса. Обычно изготавливается из ольхи, сквозной гриф, 22 лада. Звукосниматели -- два хамбакера, крепление струн -- Floyd Rose® Original™. Колки расположены по схеме 6 в ряд.

## Explorer

6. Gibson Explorer. Так же, как и уже рассмотренные модели Gibson, имеет мензуру 24.75", гриф 22 лада, два хамбакера. Крепление струн -- ТОМ. Дерево и фурнитура в принципе близки к модели SG. Колки расположены по схеме 6 в ряд.

## Flying V

7. Flying V -- летящая V, авангардный дизан корпуса от Gibson. На момент выхода в свет такая форма гитары была более чем необычна. По техническим характеристикам этот инструмент близок к SG и Explorer -- конструктивно и по материалам, использованным в производстве. Схема колков 3+3.

## PRS Santana

8. Подписная модель Карлоса Сантаны от PRS -- достаточно часто встречается в копиях или приближенных по очертаниям гитарах. Два рога, почти симметричный корпус. Два хамбакера, крепление струн -- машинка, работает в одну сторону. Характерная особенность -- мензура 24,5". Схема колков 3+3.

## Суперстраты

9. В этом разделе можно объединить разные внешне модели корпусов, но у них есть одна общая черта -- они подпадают под категорию "суперстрат". То есть, эти гитары -- развитие Statocaster, они имеют обычно 22-24 (бывает и больше) лада, различные конструкции грифа и бриджа (машинки), разные породы дерева и т.п. В большинстве случаев суперстраты - это просто более экстремальные и эргономичные развития формы Stratocaster (напр., более острые и удлинненные рога, облегченный доступ к 22-24 ладам, и т.д.).